Zał. nr 2

Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw wraz                             z zadaszeniem membranowym (Pl. Wolności)”.

Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnej z PFU, a następnie zrealizowanie rozbudowy placu zabaw wraz z zadaszeniem membranowym mającym na celu zacienienie rozbudowanej części.

Podstawą opracowania jest zaakceptowany projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw wraz z zadaszeniem membranowym ( Pl. Wolności)”.

Celem realizacji projektu jest ochrona dzieci bawiących się na rozbudowanej części placu zabaw (piaskownicy) przed skutkiem szkodliwego promieniowania słonecznego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonanie dokumentacji projektowej.

- Zrealizowanie rozbudowy placu zabaw na podstawie wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnej z PFU.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Szczegółowy opis dotyczący rozwiązań technicznych:

  - Zagadnienia dot. specyfiki zadaszenia:

Zaprojektowanie całorocznego zadaszenia membranowego o rozstawie między słupami min. 8,4 m i wysokości w najniższym punkcie zadaszenia min. 1,8 m. Przykrycie membranowe powinno być rozciągnięte pomiędzy czterema stalowymi słupami wraz z odciągami stalowymi.  Słupy i odciągi stalowe powinny być przymocowane do betonowych stóp fundamentowych. Zadaszenie musi być zaprojektowane w sposób umożliwiający odprowadzenie wody opadowej i roztopowej w celu wyeliminowania możliwości powstawania tzw. „worków” wodnych i śnieżnych.

2. Wymagane parametry membrany do zadaszenia:

  - Tkanina architektoniczna PCV powlekana PVDF

  - Waga – gramatura – min. 1050g/m2

  - Wytrzymałość na rozciąganie min. 560daN/5cm

  - Odporność ogniowa C-s2d) lub B-s2d) wg EN – 13501-1

  - Kolor membrany biały

  - Dopuszcza się zgrzewania membrany jedynie za pomocą  zgrzewki HF

3. Wymagania dot. konstrukcji stalowej:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez ocynkowanie ogniowe                 i malowanie.

2. Instalacja pod zadaszeniem membranowym piaskownicy wraz z wypełnieniem                  i z elementami zabawowymi o max. wymiarach strefy bezpieczeństwa 8,1 x 8,1 m                      i wysokości max. 1,75m.

4. Wymagane parametry pozostałe:

Minimalne wymiary (m) wys. x szer. x dł. 1,75 x 8,1 x 8,1

Obszar minimalnej bezpiecznej strefy [m]: 7,82 X 8,03

Wysokość swobodnego upadku HIC [m]: 0,30

Wymagana nawierzchnia: piasek

Powierzchnia strefy bezpiecznej [m2]: 53

Głębokość posadowienia [cm]: max. 50

Przedział wiekowy użytkowników: 1-10

Technologia wykonania: metal

Certyfikaty zgodności z normą: PN-EN 1176

- Proponowane elementy składowe placu zabaw:

- Koparka obrotowa - konstrukcja metalowa, wykonana z rury nierdzewnej, ocynkowana ogniowo, ewentualnie malowana w kolorach RAL

- Piaskownica stołowa podwójna/ piaskownica podwójna – konstrukcja piaskownicy wykonana z metalu, ocynkowanego ogniowo, ewentualnie malowanego w kolorach RAL

- Rynna spustowa - dostosowana do połączonych elementów

- Słupy pionowe - wykonane z rur ocynkowanych ogniowo, ewentualnie malowanych w kolorach RAL

- Stolik kwiatek z sitkiem – wykonane z HPL/HDPE

- Stół z sitkiem i piaskownicą stołową – wykonane z HPL/HDPE

- Waga - wkomponowana materiałowo w zestaw,

- Wiaderko na łańcuszku – wykonane z HPL/HDPE

- Wyciągarka - wkomponowana materiałowo w zestaw,

- Zestaw sitek kwiatek (3 poziomy) – wykonane z HPL/HDPE

- Zabudowy z panelem wejściowym – zabudowy wykonane z płyty HPL/HDPE, gdzie polietylen o dużej gęstości zapewni dużą odpornością na działanie czynników atmosferycznych.

Wszystkie pozostałe elementy takie jak: wypełnienia boczne wykonane z prefabrykatów betonowych, górne wykończenia ze sklejki antypoślizgowej z dodatkowymi siedziskami wykonanymi z HDPE oraz łańcuch techniczny o krótkich ogniwach (nierdzewny).

- Proponowane elementy zabawowe do umieszczenia na zabudowach:

- Lada

- Klepsydra

- Zasuwa z piaskiem

- Zsyp

- Zestawienie ilości elementów:

| Nazwa | Ilość |
| --- | --- |
| Klepsydra | 1 |
| Koparka obrotowa | 1 |
| Lada | 1 |
| Piaskownica podwójna | 1 |
| Piaskownica stołowa podwójna | 1 |
| Rynna spustowa | 1 |
| Słupy pionowe | 1 |
| Stolik kwiatek z sitkiem | 1 |
| Stół z sitkiem i piaskownicą stołową | 1 |
| Waga | 1 |
| Wiaderko na łańcuszku | 1 |
| Wyciągarka | 1 |
| Zabudowy z panelem wejściowym | 2+1 |
| Zasuwa z piaskiem | 1 |
| Zestaw sitek kwiatek (3 poziomy) | 1 |
| Zsyp | 1 |