Konstantynów Łódzki, dn. 14 maja 2021 r.

OŚ.6220.2-28-1.2020/21.WK

Załącznik do decyzji nr OŚ.6220.2-28.2020/21.WK

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.)

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie 2 hal magazynowo-produkcyjnych wraz z blokami socjalno-biurowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się:

- zwiększenie powierzchni terenów utwardzonych poprzez budowę nowych parkingów,

- budowę jednej wiaty,

- zainstalowanie agregatu prądotwórczego,

- wprowadzenie do części hali DC01 instalacji, która będzie wykorzystywana przez jednego z najemców, w procesie obróbki tworzyw meblarskich i produkcji mebli.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 86/38, 86/48, 86/49, 86/50, 86/52, 90/10, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16, 91/17, 91/18, 91/19, 91/20, 91/21, 91/22, 91/23 w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-19, przy ul. Inwestycyjnej.

Wjazd i wyjazd na teren przedsięwzięcia odbywa się istniejącym wjazdem od ul. Ks. Kazimierza Janika.

Tereny sąsiadujące z terenem planowanego przedsięwzięcia to głównie tereny o przeznaczeniu przemysłowym:

- w kierunku północnym w bezpośredniej odległości znajduje się teren nieużytków, a za nimi znajdują się zakłady usługowe,

- w kierunku południowym w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ul. Inwestycyjna, a za nią hale i zakłady produkcyjno-usługowe,

- w kierunkach wschodnim w bezpośrednim sąsiedztwie oraz za ul. Innowacyjną znajdują się tereny nieużytków,

- w kierunku zachodnim, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się teren nieużytków oraz utwardzony plac, za ul. Ks. Kazimierza Janika znajdują się hale i zakłady produkcyjno-usługowe,

Całkowita powierzchnia działek, na których będzie zlokalizowane przedsięwzięcie wynosi: 66 473 m2. Bilans terenu przed realizacją przedsięwzięcia:

- powierzchnia zabudowy: ok. 31 750 m2,

- powierzchnia utwardzona (drogi, place, parkingi, chodniki) ok. 23 754 m2, w tym powierzchnia parkingów ok. 3 714 m2,

- powierzchnia biologicznie czynna: ok. 10 969 m2.

Bilans terenu po realizacji przedsięwzięcia:

- powierzchnia zabudowy: ok. 31 866 m2, w tym projektowana wiata: ok. 115,42 m2

- powierzchnia utwardzeń: ok. 24 037 m2, w tym powierzchnia parkingów ok. 4 254 m2 (w tym projektowane parkingi ok. 540 m2),

- powierzchnia biologicznie czynna: ok. 10 570 m2, w tym projektowana zieleń ok. 141 m2.

W analizowanej części hali DC01 będą odbywać się procesy produkcyjne obejmujące wykonawstwo elementów meblowych poprzez cięcie i szlifowanie płyt meblowych, oklejanie brzegów płyt oraz lakierowanie. Prowadzone będą również prace polegające na sitodruku, 
i obróbce tworzyw sztucznych oraz montażu gotowych elementów wyposażenia wnętrz.

W tym celu wykorzystane będą następujące instalacje:

- instalacja sitodruku,

- instalacja lakierni,

- instalacji montażu końcowego (procesy czyszczenia i klejenia),

- instalacja szlifowania i klejenia,

- instalacja cięcia laserowego tworzyw sztucznych.

Instalacja sitodruku składa się z następujących maszyn: automat do sitodruku, stół do sitodruku, tunel grzewczy, tunel UV, lampa ręczna UV (395nm), 2 x tampondrukarki. Jest zlokalizowana w osobnym pomieszczeniu wyposażonym w indywidualną wentylację mechaniczną. Instalacja sitodruku pracuje przez: 8 godzin w ciągu dnia, 5 dni w tygodniu, 2080 godzin w roku.

Instalacja lakierni składa się z jednej kabiny lakierniczej, w której prowadzone są operacje nanoszenia powłok lakierniczych (podkładowych i nawierzchniowych) oraz ich suszenia. Nakładanie materiałów lakierniczych odbywa się z wykorzystaniem pistoletu malarskiego zasilanego sprężonym powietrzem. Kabina lakiernicza wyposażona jest filtr węglowy i jest on wykorzystywany zarówno podczas malowania, jak i suszenia. Instalacja lakierni pracuje przez: 5,3 godzin w ciągu dnia, 32 godziny w tygodniu, 1664 godziny w roku.

Instalacja klejenia składa się z 16 (2 x 8) linii montażowych, na których prowadzone są operacje ręcznego czyszczenia i klejenia z wykorzystaniem różnego rodzaju klejów. Instalacja klejenia pracuje przez: 16 godzin w ciągu dnia, 6 dni w tygodniu, 4990 godzin 
w roku.

Instalacja szlifowania i klejenia składa się z dwóch stanowisk szlifierskich wyposażonych w indywidualne, trzy stopniowe filtry przeciwpyłowe. Stoły szlifierskie służą również do prowadzenia operacji klejenia elementów drewnianych i drewnopochodnych ze sobą i z innymi materiałami (np. tworzywami sztucznymi) za pomocą klejów stolarskich. Instalacja stolarni pracuje przez: 16 godzin w ciągu dnia, 6 dni w tygodniu, 4990 godzin 
w roku.

Instalacja cięcia laserowego tworzyw sztucznych składa się z maszyny Rabbit 
i maszyny Golden Laser zlokalizowanych w stolarni oraz z maszyny Rabbit zlokalizowanej 
w prototypowni.

Emisja hałasu

W fazie realizacji emisja hałasu związana będzie głównie z prowadzeniem robót budowlanych oraz ruchem środków transportu. Będzie to oddziaływanie lokalne 
i krótkotrwałe.

Na etapie eksploatacji istotnymi źródłami hałasu z analizowanego przedsięwzięcia będą:

- poruszające się samochody ciężarowe i osobowe po terenie przedsięwzięcia,

- urządzenia wentylacyjne.

Ponadto źródłem hałasu będą procesy prowadzone w halach: konfekcjonowanie lub składanie gotowych elementów oraz procesy produkcyjne polegające na obróbce drewna 
i tworzyw. W dokumentacji podano, że poziom dźwięku wewnątrz hal, ze względu na ochronę pracowników będzie utrzymywany na poziomie nie większym niż 85 dB.

Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajdująca się w odległości ok. 400 m od terenu planowanego przedsięwzięcia.

W dokumentacji przeprowadzono analizę rozprzestrzeniania hałasu w środowisku w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia. Na podstawie przedstawionych wyników obliczeń można stwierdzić, że eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wpływać ponadnormatywnie na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej.

Emisja pyłów i gazów

Podczas realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza będzie ruch samochodów (m.in. transport materiałów budowlanych, wyposażenia dla części hali DC01) i innych pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych i montażowych oraz wykorzystanie sprzętu budowlanego. Prowadzone prace będą miały krótkotrwały charakter, a zasięg ich oddziaływania będzie niewielki i okresowo uciążliwy.

Na etapie eksploatacji analizowanego przedsięwzięcia źródłem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza będzie:

- ruch pojazdów osobowych pracowników oraz pojazdów dostawczych i ciężarowych związanych z przywozem i wywozem materiałów,

- proces obróbki tworzyw meblarskich produkcji mebli.

Źródłami emisji  substancji do powietrza z procesu produkcji będą:

- emitor z obszaru sitodruku – 1 szt.,

- emitor z obszaru malowania – 1 szt.,

- emitor z obszaru suszenia – 1 szt.,

- emitor z obszaru czyszczenia i montażu – 2 szt.,

- emitor odciągowy z instalacji stolarni – 1 szt.,

- emitor z instalacji cięcia laserem – 2 szt.

Ponadto źródłami emisji do powietrza na terenie przedsięwzięcia będą istniejące źródła energetycznego spalania paliw:

- hala DC1 – kocioł gazowy (1 szt.), promienniki gazowe (27 szt.), nagrzewnice gazowe (3 szt.),

- hala DC2 – kocioł gazowy (1 szt.).

Planowane do zastosowania wyciągi technologiczne:

- zbiorczy – na stanowisku obróbki drzewa: powietrze pracuje w obiegu zamkniętym, (powietrze oczyszczone przez filtry wraca na halę),

- zbiorcze – na 3 frezarkach SD: pracuje w obiegu zamkniętym, (oczyszczone przez stacjonarny filtr wewnętrzny wraca na halę),

- indywidualne – na 2 laserach SD: wyciąg grawitacyjny, odprowadzenie instalacją w sufit w wyloty wentylacyjne z filtrami,

- indywidualne na prototypowni – 1 frezarka pracuje w obiegu zamkniętym (oczyszczone przez stacjonarny filtr wewnętrzny wraca na halę),

- indywidualne na prototypowni – 1 laser: wyciąg grawitacyjny, odprowadzenie instalacją w sufit w wyloty wentylacyjne z filtrami,

- indywidualne na sitodruku – wlot powietrza z zewnątrz z wentylatorem

- indywidualne na sitodruku – wyciąg z wentylatorem, odprowadzenie instalacją w sufit w wyloty wentylacyjne z filtrami,

- indywidualne na termoformie – wyciąg grawitacyjny, odprowadzenie instalacją w sufit w wyloty wentylacyjne z wentylatorem.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia eksploatowane będą dwa filtry stacjonarne. Zasada działania przedmiotowych filtrów polega na odciąganiu zapylonego powietrza z instalacji zabudowanej wewnątrz hali, następnie powietrze zostaje odpylone – odciągnięty pył gromadzony jest w kontenerach. Po odpyleniu powietrza wraca ono do wnętrza hali.

W dokumentacji przeprowadzono analizę rozprzestrzeniania się gazów i pyłów w powietrzu atmosferycznym. Na podstawie przedstawionych wyników obliczeń rozkładu stężeń emitowanych substancji w powietrzu oraz ich analizy można stwierdzić, że eksploatacja planowanego do realizacji przedsięwzięcia nie będzie naruszała stanu normatywnego powietrza atmosferycznego w rejonie jego lokalizacji, a źródła emisji nie będą stanowić potencjalnego zagrożenia środowiska w zakresie pogorszenia jakości powietrza.

Emisja ścieków bytowych i deszczowych

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej w oparciu o warunki gestora sieci. Szacunkowa ilość ścieków będzie równa ilości pobieranej wody.

Na terenie zakładu nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Woda z mycia posadzek części produkcyjnych i magazynowych hal (za pomocą szorowarki czyszcząco-zbierającej) gromadzona będzie w szczelnych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach, a następnie przekazywana jako odpad firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia. Zakłada się, że na terenie zakładu nie będzie odbywało się mycie maszyn i urządzeń (wszystkie procesy są „suche”).

Emisja odpadów

Na etapie realizacji przewiduje się powstanie odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 17 04 05, 20 03 01. Wytworzone na etapie budowy odpady będą magazynowane 
w sposób selektywny, w wyznaczonym miejscu do tymczasowego magazynowania odpadów. Pojemniki i kontenery na odpady powinny być dostosowane do właściwości danego rodzaju odpadu, wykonane z materiału odpornego na działanie odpadu lub jego składników.

Na etapie eksploatacji przewiduje się powstawanie następujących odpadów: 03 01 05*, 07 02 13, 08 01 11*, 12 01 05, 12 01 17, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 06, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 02 13*, 16 02 14, 16 03 06, 17 02 02, 17 04 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 01. Powstające odpady będą magazynowane selektywnie, 
w oznaczonych, specjalistycznych zamkniętych pojemnikach/kontenerach lub 
w workach big bag w wyznaczonych i oznaczonych miejscach magazynowania odpadów zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych. Odpady winny być magazynowane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, a następnie przekazywane odpowiednim podmiotom posiadającym pozwolenia na gospodarowanie lub unieszkodliwianie odpadów.

Teren gromadzenia odpadów niebezpiecznych należy wyposażyć w środki i sprzęt umożliwiający szybką likwidację skutków awaryjnego wycieku substancji niebezpiecznych 
z gromadzonych odpadów.

Oddziaływania na obszary chronione

Teren objęty zamierzeniem budowlanym położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). Najbliżej zlokalizowanymi obszarami są:

- Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Międzyrzecze Neru i Dobrzynki w odległości ok. 2,4 km,

- rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie w odległości 3,8 km,

- Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Ruda Willowa w odległości ok. 6,8 km,

- rezerwat przyrody Torfowisko Rąbień w odległości ok. 7,4 km,

- Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Sokołówki w odległości ok. 8,1 km.

Przedsięwzięcie nie sąsiaduje bezpośrednio z obszarami Natura 2000, a z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. formy ochrony przyrody.

Planowane przedsięwzięcia zlokalizowane jest poza korytarzami ekologicznymi.

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniach można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji będą krótkotrwałe, ograniczone do pory dnia i przemijające. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom chroniącym środowisko oddziaływania w fazie eksploatacji zostaną ograniczone do minimum 
i nie będą naruszać obowiązujących standardów.