Konstantynów Łódzki, dn. 20 września 2021 r.

OŚ.6220.17-15-1.2020/21.WK

Załącznik do decyzji nr OŚ.6220.17-15.2020/21.WK

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.)

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Elektrowni Słonecznej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 2/311 w obrębie K-17 w gminie Konstantynów Łódzki.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, które objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (oznaczone na planie symbolem 4U/P). Reguluje to Uchwała nr LII/393/2014 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 13 listopada 2014 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego. Dla terenu oznaczonego na rysunku MPZP symbolem 4 U/P (miejsce planowanej inwestycji) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w tym „urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW- elektrowni fotowoltaicznych”.

Teren budowy elektrowni słonecznej wyniesie do 17,3255 ha w tym :

- teren zajęty przez rzędy paneli oraz między panelami wynosi do 160 000 m²,

- teren zajęty przez kontenerowe stacje transformatorowe wyniesie do 600 m²,

- teren powierzchni biologicznie czynnej > 140 000 m2, (teren pod panelami oraz obszar nieplanowany pod elementy infrastruktury),

- teren zatoki postojowej wraz z zapleczem sanitarnym wyniesie do 300m ²

Do realizacji przedsięwzięcia konieczne jest posadowienie na gruncie następujących obiektów:

- zespół paneli fotowoltaicznych umożliwiających przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną – planowana instalacja zespołu do 60 000 sztuk paneli fotowoltaicznych, o mocy pojedynczego modułu od 250 W do 1200 Wp. Panele zostaną umieszczone w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odstęp od 4 do 15 m. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzędu, panele zostaną połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach – słupkach wkręconych (lub wbitych) w grunt. Wysokość panelu w rzucie bocznym wraz ze słupkiem nie przekroczy 7 m. Panele będą skierowane dokładnie w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem od 20 do 70 stopni. Wyposażone zostaną w powłokę antyreflesyjną, zapobiegającą efektowi olśnienia;

- inwertery fotowoltaiczne w ilości do 200 sztuk, przytwierdzone do konstrukcji montażowej, nie połączone z gruntem- wybór producenta oraz technologii nastąpi na etapie pozwolenia na budowę. Może okazać się, że zainstalowanych będzie mniejsza ilość inwerterów większej mocy jednostkowej lub więcej o mniejszej mocy, jednakże uzależnione jest to od marki paneli oraz zastosowanych rozwiązań inwestycyjnych;

- kontenerowa stacja transformatorowo-rozdzielcza nn/SN o wymiarach do ok. 15 m 
x 10 m i wysokości do ok. 5 m, z ewentualnym magazynem energii. Na terenie działki objętej inwestycją usytuowanych zostanie do 4 kontenerowych stacji transformatorowo – rozdzielczych (w każdej umieszczonych zostanie do 2 transformatorów). Aby zminimalizować ewentualną uciążliwość tego typu infrastruktury technicznej stacje zostaną zlokalizowane z dala od zabudowań mieszkalnych. Jednakże dokładna ich lokalizacja określona zostanie dopiero w momencie wykonywania projektów budowlanych. W chwili obecnej inwestor nie posiada warunków przyłączenia do sieci.

- ogrodzenie – planuje się budowę ogrodzenia terenu inwestycji (bez podmurówki), 
z wolną przestrzenią od poziomu dolnej krawędzi ogrodzenia.

Po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia większość terenu stanowiła będzie powierzchnia biologicznie czynna, która obejmowała będzie zarówno obszar pod oraz pomiędzy panelami fotowoltaicznymi, jak również obszar nie planowany pod elementy infrastruktury.

Emisja hałasu

Zwiększone oddziaływanie (głównie emisja hałasu) wystąpi na etapie prac budowlanych 
i będzie głównie związane z transportem oraz montowaniem stelaży i paneli fotowoltaicznych, prowadzeniem wykopów pod instalacje kablowe oraz ogrodzenie. Oddziaływania akustyczne związane będą z wykonywaniem prac montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem. Hałas powstający na etapie budowy jest hałasem zmiennym w czasie, okresowym, krótkotrwałym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość oraz zasięg oddziaływania hałasu związanego z robotami budowlanymi zależeć będą od typu i liczby równocześnie pracujących maszyn oraz czasu ich pracy.

Wymagania w zakresie ochrony przed hałasem w trakcie prowadzenia prac budowlanych:

- w sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie, prace budowlane z użyciem urządzeń mechanicznych prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 600 ÷ 2200),

- eliminować z pracy niesprawne urządzenia techniczne mogące powodować podwyższony poziom hałasu w ich otoczeniu,

- należy przestrzegać zasady wyłączania silników podczas przerw w pracy.

Emisja pyłów i gazów

Eksploatacja przedmiotowej instalacji nie będzie wiązała się z emisją substancji do powietrza.

Emisja ścieków bytowych i deszczowych

Eksploatacja przedmiotowej instalacji nie będzie wiązała się z poborem wody oraz wprowadzaniem ścieków do środowiska.

Emisja odpadów

Na etapie prowadzonych prac budowlanych wytworzone zostaną odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 02 07, 16 02 06, 17 02 01, 17 06 04, 20 03 04. W trakcie prowadzenia prac montażowych odpady będą selektywnie zbierane i gromadzone 
w szczelnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonym miejscu zaplecza budowlanego. Po zakończeniu robót budowlanych i montażowych odpady zostaną przekazane firmom zewnętrznym posiadającym wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie odpadów danego rodzaju w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Wymagania w zakresie gospodarowania odpadami:

- odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, w miejscu do tego przystosowanym,

- odpady gromadzić w warunkach zapewniających zatrzymanie ewentualnych odcieków i uniemożliwienie przenikania ich do środowiska gruntowo-wodnego, tj. w odpowiednich pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu, z ograniczonym dostępem dla osób trzecich.

Oddziaływania na obszary chronione

Teren przeznaczony pod ww. przedsięwzięcie, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1098). W promieniu do 5 km od granic przedsięwzięcia znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

- zespół przyrodniczo-krajobrazowy Międzyrzecze Neru i Dobrzynki w odległości ok. 3,6 km,

- rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie w odległości ok. 4,1 km.

Planowane przedsięwzięcie nie sąsiaduje bezpośrednio z obszarami Natura 2000. Najbliżej zlokalizowanym obszarem należącym do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 od planowanego przedsięwzięcia jest specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy nad Lindą PLH100022 – w odległości ok. 12,5 km.

Z uwagi na rodzaj i charakterystykę, skalę oraz odległość farma fotowoltaiczna nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Planowana inwestycja nie będzie przecinać się z żadnym z korytarzy ekologicznych.