Konstantynów Łódzki, dn. 22 września 2022 r.

OŚ.6220.15-9-1.2022.WK

Załącznik do decyzji nr OŚ.6220.15-9.2022.WK

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.)

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych – studni nr II w miejscowości Konstantynów Łódzki  na działce nr ew. 68 obręb K-3, gm. Konstantynów.

Działka o numerze ewid. 68 o powierzchni 1,939 ha obecnie stanowi niezabudowany teren łąk, gruntów ornych i pastwisk, w przyszłości przeznaczonych pod szkółkę roślin.

Przedmiotowy otwór hydrogeologiczny ujmuje do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny. Woda ze studni nr II wykorzystywana będzie na potrzeby nawadniania szkółki roślin ozdobnych, drzew i krzewów położonych na części działek nr ew. 68, 18/2, 19/2, 20/2, 21, 22, 23/1, 24/2, 23/6, 105, 106, 107, 108 i 109 obr. K-3 o łącznej powierzchni 13 ha, na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego.

Dokumentacja hydrogeologiczna została zatwierdzona przez Starostę Pabianickiego  decyzją nr 125/2022 dnia 2 marca 2022 roku, znak: OŚ.6531.2.2021.MS.

W dokumentacji ustalono zasoby eksploatacyjne w ilości: Qe= 49,0 m3/h przy se= 6,10 m, przy w/w parametrach zasięg leja depresji wynosi Re = 186 m, który równy jest obszarowi oddziaływania studni. Pobór wody z otworu hydrogeologicznego nr II nie może przekroczyć ustalonej wydajności eksploatacyjnej, tj. 49,0 m3/h, który został określony w dokumentacji hydrogeologicznej.

Obecnie wylot otworu hydrogeologicznego nr II (rury nadfiltrowej) zabezpieczony jest szczelną głowicą zabezpieczającą ujętą warstwę wodonośna przed przedostaniem się zanieczyszczeń z powierzchni.

Z informacji zawartych w Kip wynika, że w zasięgu oddziaływania studni nr II (który utożsamiany jest z zasięgiem leja depresji studni wynoszącym R = 186 m), brak jest innych ujęć wód podziemnych, w tym ujmujących tę samą warstwę wodonośną co omawiany otwór studzienny (czwartorzędowy poziom wodonośny). Najbliższym otworem studziennym ujmującym czwartorzędowy poziom wodonośny jest studnia w m. Konstantynów Łódzki zlokalizowana na terenie Zakładów Włókienniczych BILIŃSKI, przy ul. Mickiewicza 28, 
w odległości ca 750 m na wschód od dokumentowanego ujęcia wody.

W ramach przedsięwzięcia dla studni nr II zaplanowano typową obudowę z dwóch kręgów betonowych zagłębioną poniżej terenu. Powierzchnia obudowy wynosić będzie 3,799 m2, co stanowić będzie ca 0,02% powierzchni działki.

Otwór studzienny obudowany zostanie dwoma kręgami betonowymi o Ø 2,2 m, długości 1,0 m każdy, czyli łącznej długości 2,0  m. Obudowa wyniesiona będzie ponad teren ca 0,50 m. Kręgi posadowione zostaną na płycie betonowej Ø 2,2 m i grubości 0,15 m. Obudowę przykrywać będzie płyta żelbetowa Ø 2,2 m z dwoma włazami Ø 0,60 m (komunikacyjnym 
i montażowym) oraz kominkiem wentylacyjnym. W otworze studziennym na głębokości ca 20 m p.p.t. zamontowana zostanie na rurach stalowych Ø 3” pompa głębinowa o wydajności do 
49 m3/h. Wydajność tej pompy przy H= 54 m sł. wody wynosi 50 m3/h z silnikiem elektrycznym 11 kW. W obudowie studni na przewodzie tłocznym zamontowany zostanie wodomierz, zawór zwrotny i odcinający, manometr z kurkiem pobierczym.

Woda ze studni podawana będzie poprzez hydrofor do sieci rozprowadzającej wodę przewodami z rurek PCW, a nawadnianie odbywać się będzie kropelkowo oraz za pomocą zraszaczy.

Na urządzenie wodne, oprócz otworu hydrogeologicznego, składać się będzie obudowa studzienna otworu nr II wraz z armaturą pompową tj. pompą głębinową, rurociągiem tłocznym oraz oprzyrządowaniem zamontowanym na przewodzie tłocznym w obudowie studni (wodomierz, manometr z kurkiem pobierczym, zawór zwrotny i odcinający). Dodatkowa projektuje się zamontowanie w obudowie studziennej zbiornika hydroforowego o pojemności 300 l. W otworze hydrogeologicznym zamontowany zostanie agregat pompowy umożliwiający pokrycie wymaganego zapotrzebowania na wodę tj. do 49 m3/h, czyli wydajności eksploatacyjnej ustalonej w dokumentacji hydrogeologicznej.

Emisja hałasu

Źródłem emisji będzie przede wszystkim praca maszyn potrzebnych do wykonania robót ziemnych oraz pojazdy transportujące materiały i surowce. Oddziaływania te będą okresowe, krótkotrwałe i ustaną po zakończeniu etapu budowy.

Na etapie eksploatacji oddziaływanie na środowisko związane może być nieznacznie 
z emisją hałasu. Do urządzeń, które mogą stanowić źródła hałasu należeć będzie pompa głębinowa (zlokalizowana pod ziemią w studni głębinowej).

Emisja pyłów i gazów

Etap prac budowlanych, wiązał się będzie z emisją do środowiska pewnych ilości zanieczyszczeń i pyłów.

Emisja ścieków bytowych i deszczowych

Etap prac budowlanych, wiązał się będzie z emisją do środowiska pewnych ilości ścieków socjalno-bytowych.

Emisja odpadów

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą powstawać niewielkie ilości odpadów. Wszelkie powstające odpady będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Oddziaływania na obszary chronione

Teren przeznaczony pod ww. przedsięwzięcie nie jest położony w obszarze żadnego 
z korytarzy ekologicznych, a także nie jest położony na terenie obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916), zlokalizowanych w odległości do 5 km. Najbliższym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy nad Lindą PLH100022 położony w odległości ok. 14 km od granic działki inwestycyjnej.

Biorąc pod uwagę skalę i położenie przedsięwzięcia, to nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym w szczególności nie będzie powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie wpływało negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony dany obszar oraz nie pogorszy integralności obszarów Natura 2000 i ich powiązania z innymi obszarami.