Konstantynów Łódzki, dn. 9 lutego 2023 r.

OŚ.6220.39-18-1.2022.WK

Załącznik do decyzji nr OŚ.6220.39-18.2022.WK

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku magazynowo-produkcyjno­ biurowego z infrastrukturą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Księdza Janika 9 (działki nr ew. 60/1, 61/4 i częściowo 62/8, 68/3, 57/3 oraz częściowo dz. dr. 61/3, 131/1, obr.K-18).

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą nr L/408/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 8 listopada 2018 r. wraz ze zmianą zatwierdzoną Uchwałą nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 października 2019 r. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie oznaczonym w miejscowym planie symbolem 1P, o przeznaczeniu podstawowym - teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę:

- budynku o funkcji produkcyjno-magazynowo-biurowej, w częsc1 magazynowej - parterowego, w części produkcyjno-biurowej - o 3 kondygnacjach naziemnych,

- dróg, ramp rozładowczych przy dokach, chodników i parkingów dla samochodów osobowych służące komunikacji wewnętrznej,

- przebudowę zbiornika wody ppoż.,

- zbiornika retencyjnego,

- infrastruktury instalacyjnej wraz z wykorzystaniem istniejących przyłączy do miejskich sieci.

Projektowany budynek będzie wolnostojący, w części magazynowej jednokondygnacyjny, w części 3 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia z dachem płaskim (attykowym). Proj. budynek przeznaczony na funkcje magazynowe oraz biurowe z niewielką częścią produkcyjną (projektowanie i drukowanie etykiet). Budynek składa się z części magazynowej i części biurowej, w której na parterze zlokalizowano pomieszczenia techniczne, pomieszczenie przygotowania i drukowania etykiet, część reprezentacyjną. 
W obu częściach zapewniono dostęp do zaplecza sanitarnego oraz w części biurowej - socjalnego.

Ponadto przy istniejącym wjeździe i projektowanym dojściu pieszym przewiduje się lokalizację wolnostojącego, kontenerowego budynku ochrony obiektu

Dodatkowo projekt przewiduje przebudowę istniejącej wanny na chemikalia (bez zmiany kubatury) przez podniesienie jej ścian w celu wykorzystania jej jako zbiornika wody d.c. gaszenia pożaru. Istniejąca wanna na chemikalia zostanie przebudowana na przeciwpożarowy zbiornik wodny półpodziemny. Obecnie istniejąca wanna, w której ustawione były szczelne pojemniki na chemikalia, jest wyłączona z użytkowania. Aby pomieścić wymaganą ilość wody jej ściany zostaną podniesione o 80 cm.

Projektowany obiekt z uwagi na uwarunkowania projektowe będzie posiadał na swoim terenie miejsca parkingowe 9la samochodów osobowych w liczbie ok. 2 miejsc parkingowych: Dodatkowo na istniejącym terenie przewidziano wydzielenie 20 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 4 miejsca przy rampach rozładowczych przy dokach dla samochodów ciężarowych.

Teren na którym przewiduje się zrealizować przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne położony jest w południowo-wschodniej części m. Konstantynów Łódzki niedaleko granicy miasta Łodzi. Powyższy teren graniczy:

- od strony północnej - z terenem istniejącego zakładu, za którym są tereny wolne od zabudowy i obecnie bez działalności gospodarczej w postaci terenu ziemistego 
z zielenią,

- od strony wschodniej - bezpośrednio z ul. Ks. Janika, po drugiej stronie której obecnie znajduje się teren wodny od zabudowy i działalności gospodarczej,

- od strony południowej - z firmą GRYFIT,

- od strony zachodniej - z firmami prowadzącymi działalność gospodarczą, 
a w pierwszej kolejności z firmą Mabion S.A.

Firma zlokalizowana jest na terenach przemysłowych dla prowadzenia działalności gospodarczej w Podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dojazd do przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowany będzie z ul. Janika poprzez 
2 istniejące na terenie zakładu zjazdy.

Obecnie na terenie przedsięwzięcia znajduje się zespół budynków produkcyjno­ magazynowo-biurowych, 3 parterowe wiaty gospodarcze nietrwale związane z gruntem (przeznaczone do demontażu), 2 kontenery przeznaczone do usunięcia, wyłączona 
z użytkowania wanna na szczelne zbiorniki z chemikaliami (przeznaczona do przebudowy na zbiornik ppoż.) oraz niewielki budynek materiałów niebezpiecznych.

Bilans terenu przedsięwzięcia będzie następujący:

|  | Stan istniejący [m2] | Stan projektowany [m2] | Stan po realizacji przedsięwzięcia [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| powierzchnia zabudowy | 4167,85 | 3385,69 | 7262,89 |
| powierzchnia utwardzona, w tym: | 3928,1 | 1420,45 | 5494,01 |
| - drogi i place | 3440,7 | 904,64 | 4679,12 |
| - chodniki | 139,54 | 108,43 | 233,02 |
| - powierzchnie parkingowe | 571 | 303 | 874 |
| Powierzchnia biologicznie czynna | 6775,18 | 2118,87 | 2118,87 |

Emisja hałasu

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz hałasu 
z fazy budowy należy zastosować następujące rozwiązania: prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dnia, wszelkie operacje z użyciem pojazdów i ciężkiego sprzętu budowlanego wcześniej zaplanować, w czasie przerw w pracy silniki używanych maszyn 
i urządzeń wyłączać, stosować sprzęt budowlany w dobrym stanie technicznym. Przejściowy 
i krótkotrwały charakter oddziaływania w fazie budowy pozwala sądzić, że prace związane 
z realizacją przedsięwzięcia nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko.

Funkcjonowanie zakładu po jego rozbudowie  będzie wiązało się z emisją hałasu do środowiska. Obecnie źródłem hałasu jest hala produkcyjna, natomiast projektowana hala będzie przeznaczona na cele dystrybucji, składowania i konfekcjonowania.

W związku z realizacją nowej hali montażowo-magazynowej powstaną nowe zewnętrzne, punktowe źródła hałasu: wentylatory dachowe, czerpnie i wyrzutnie central wentylacyjnych, wyrzutnie wentylatorów kanałowych oraz agregaty skraplające zainstalowane na zewnątrz budynków. Zaprojektowano następujące źródła hałasu:

| Rodzaj źródła hałasu | Liczba [szt.] | Maksymalna moc akustyczna [dB] |
| --- | --- | --- |
| Wywietrzak dachowy zintegrowany z wentylatorem | 27 | 78 |
| Wentylator dachowy w wyk. EX {pomieszczenie ładowania wózków akumulatorowych) | 1 | 78 |
| Wentylator dachowy wytłumiony akustycznie na podst. dach. tłumiącej | 5 | 68 |
| Centrala wentylacyjna dachowa | 2 | 81 |
| Agregat skraplający | 6 | 81 |

Ponadto źródłem hałasu na terenie zakładu będą pojazdy ciężarowe oraz osobowe poruszające się po terenie.

Przeprowadzona w kip analiza  oddziaływania  w zakresie emisji hałasu wykazała, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Emisja pyłów i gazów

W  trakcie  realizacji  przedsięwzięcia będzie  występować  niewielkie  oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza.

Projektowane przedsięwzięcie będzie wiązało się z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z tytułu wentylacji pomieszczeń do ładowania wózków akumulatorowych oraz z tytułu ruchu samochodowego po terenie przedsięwzięcia.

Inwestor przewiduje ładowanie akumulatorów w 1 miejscu ładowania akumulatorów kwasowych z możliwością jednoczesnego podłączenia 3 akumulatorów kwasowych do ładowania jednocześnie.

Emisja ścieków bytowych i deszczowych

Na etapie funkcjonowania ścieki socjalno-bytowe należy odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na etapie funkcjonowania powstające ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

W projektowanym obiekcie ze względu na specyfikę obiektu i jego charakter nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych wynikających z procesu produkcji.

Emisja odpadów

Na etapie eksploatacji nowej hali prognozuje się wytwarzanie następujących rodzajów 
i ilości odpadów: 15 01 01 w ilości 50,0 Mg/rok,  15 01 02 w ilości 20,0 Mg/rok,  15 01 03 
w ilości 2,0 Mg/rok, 15 01 04 w ilości 1,0 Mg/rok, 15 01 05 w ilości 2,0 Mg/rok, 15 01 07 
w ilości 1,0 Mg/rok, 15 02 03 w ilości 0,2 Mg/rok, 16 02 14 w ilości 0,2 Mg/rok, 16 02 16 
w ilości 0,3 Mg/rok, 16 80 01 w ilości 0,001 Mg/rok, 17 01 01 w ilości 3,0 Mg/rok, 17 01 02 
w ilości 2,0 Mg/rok, 17 01 03 w ilości 0,05 Mg/rok, 17 02 02 w ilości 0,15 Mg/rok, 17 02 03 
w ilości 0,1 Mg/rok, 17 04 11 w ilości 0,002 Mg/rok, 20 01 08 w ilości 1,2 Mg/rok, 20 02 01 
w ilości 14,05 Mg/rok, 13 02 08* w ilości 0,05 Mg/rok, 15 01 10* w ilości 0,1 Mg/rok, 15 02 02* w ilości 0,2 Mg/rok, 16 02 11* w ilości ok. 0,1 Mg/rok, 16 02 13* w ilości 0,005 Mg/rok, 16 02 15* w ilości 0,25 Mg/rok, 16 05 06* w ilości 0,05 Mg/rok, 16 06 01* w ilości 0,2 Mg/rok. Odpady będą magazynowane selektywnie w oddzielnych pojemnikach, 
w wyznaczonych do tego celu miejscu na terenie zakładu. Magazynowanie odbywać się będzie 
w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko, wpływ warunków atmosferycznych oraz dostęp osób postronnych. Wszystkie odpady będą przekazywane odbiorcom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Oddziaływania na obszary chronione

Planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się poza formami ochrony przyrody, 
o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Najbliżej położonymi względem inwestycji obszarowymi formami ochrony przyrody są Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Międzyrzecze Neru i Dobrzynki w odległości ok. 2,63 km, rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie w odległości ok. 4,11 km.

Najbliżej położonym obszarem należącym do sieci Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy nad Lindą PLH100022 w odległości ok. 14,20 km. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza· obszarami korytarzy ekologicznych o znaczeniu krajowym i/lub międzynarodowym.